Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             03-Dec-91 04:18 PM

Address decoder for DSPLINK PC Board, Rev A, Location 4C

New Address

J. Margolin     3 December 1991

Equations for Module _DSPL

Device DSPALT

- Reduced Equations:

!nBUFF = (A17 & A18 & !A19 & !A20 & !nEXT & !nRVAS);

!nREADSTAT = (!A14 & !A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & nEWR &

!nEXT & !nRVAS);

!nLATCHES = (A14 & !A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !nEWR &

!nEXT & !nRVAS);

!n68RD1 = (!A14 & A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & nEWR & !nEXT &

!nRVAS);

!n68RD0 = (A14 & A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & nEWR & !nEXT &

!nRVAS);

!n68WR = (A14 & A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !nEWR & !nEXT &

!nRVAS);

!nCGI = (!A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !nEWR & !nEXT &

!nRVAS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             03-Dec-91 04:18 PM

Address decoder for DSPLINK PC Board, Rev A, Location 4C

New Address

J. Margolin     3 December 1991

Chip diagram for Module _DSPL

Device DSPALT

P16V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nEWR |  1                    20  |

|                           |

nRVAS |  2                    19  |

|                           |

A14 |  3                    18  | nCGI

|                           |

A15 |  4                    17  | n68WR

|                           |

A16 |  5                    16  | n68RD0

|                           |

A17 |  6                    15  | n68RD1

|                           |

A18 |  7                    14  | nLATCHES

|                           |

A19 |  8                    13  | nREADSTAT

|                           |

A20 |  9                    12  | nBUFF

|                           |

| 10                    11  | nEXT

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DSPL