Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Jun-91 05:12 PM

Address decoder #1 for DS III Board, PCB Rev 1, Rev 2, Rev A

J. Margolin     24 January 1991

Equations for Module _DS3_1

Device DS3_1

- Reduced Equations:

!nS68WR = (!A11 & !A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 &

!A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nS68RD0 = (!A11 & !A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19

& !A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nS68RD1 = (A11 & !A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 &

!A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nSCGI = (!A11 & A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 &

!A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nLATCH = (A11 & A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 &

!A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nSBUFF = (!A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

nEWR & !nEXT

# !A11 & !A12 & A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19

& !A20 & !nEXT);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Jun-91 05:12 PM

Address decoder #1 for DS III Board, PCB Rev 1, Rev 2, Rev A

J. Margolin     24 January 1991

Chip diagram for Module _DS3_1

Device DS3_1

P20V8C

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nEXT |  1                    24  |

|                           |

nRVAS |  2                    23  | nc3

|                           |

nEWR |  3                    22  | nSBUFF

|                           |

A20 |  4                    21  | nLATCH

|                           |

A19 |  5                    20  | nS68RD1

|                           |

A18 |  6                    19  | nS68RD0

|                           |

A17 |  7                    18  | nS68WR

|                           |

A16 |  8                    17  | nSCGI

|                           |

A15 |  9                    16  | nc2

|                           |

A14 | 10                    15  | nc1

|                           |

A13 | 11                    14  | A11

|                           |

| 12                    13  | A12

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS3_1

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Jun-91 05:12 PM

Address decoder #2 for DS III Board, PCB Rev 1, Rev 2, Rev A

J. Margolin     24 January 1991

Equations for Module _DS3_2

Device DS3_2

- Reduced Equations:

!nG68WR = (!A11 & !A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19

& !A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nG68RD0 = (!A11 & !A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19

& !A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nG68RD1 = (A11 & !A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19

& !A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nGCGI = (!A11 & A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 &

!A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nPMEM = (!A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !nEXT & !nRVAS);

!nDMEM = (A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !nEXT & !nRVAS);

!nGBUFF = (!A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !nEXT

# !A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A18 & !A19 & !A20 &

nEWR & !nEXT

# !A11 & !A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A18 & !A19 &

!A20 & !nEXT);

!nGBUFF2 = (!A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !nEXT);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Jun-91 05:12 PM

Address decoder #2 for DS III Board, PCB Rev 1, Rev 2, Rev A

J. Margolin     24 January 1991

Chip diagram for Module _DS3_2

Device DS3_2

P20V8C

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nEXT |  1                    24  |

|                           |

nRVAS |  2                    23  | nc1

|                           |

nEWR |  3                    22  | nGBUFF

|                           |

A20 |  4                    21  | nGBUFF2

|                           |

A19 |  5                    20  | nG68RD1

|                           |

A18 |  6                    19  | nG68RD0

|                           |

A17 |  7                    18  | nG68WR

|                           |

A16 |  8                    17  | nGCGI

|                           |

A15 |  9                    16  | nDMEM

|                           |

A14 | 10                    15  | nPMEM

|                           |

A13 | 11                    14  | A12

|                           |

| 12                    13  | A11

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS3_2

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Jun-91 05:12 PM

DS III  Address Decoder for 512K or 1M Data ROMs

J. Margolin     24 January 1991

Equations for Module _DS3_3

Device DS3_ROM

- Reduced Equations:

!RA18 := (!SD10);

!RA17 := (!SD9);

!RA16 := (!SD8);

!nROM3 = (!P0 & RA16 & RA17 & !RA18 & nROMDIS

# P0 & RA17 & RA18 & nROMDIS);

!nROM2 = (!P0 & !RA16 & RA17 & !RA18 & nROMDIS

# P0 & !RA17 & RA18 & nROMDIS);

!nROM1 = (!P0 & RA16 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS

# P0 & RA17 & !RA18 & nROMDIS);

!nROM0 = (!RA16 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS

# P0 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Jun-91 05:12 PM

DS III  Address Decoder for 512K or 1M Data ROMs

J. Margolin     24 January 1991

Chip diagram for Module _DS3_3

Device DS3_ROM

P16V8R

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

Clk |  1                    20  |

|                           |

SD10 |  2                    19  |

|                           |

SD9 |  3                    18  | RA18

|                           |

SD8 |  4                    17  | RA17

|                           |

nROMDIS |  5                    16  | RA16

|                           |

P0 |  6                    15  | nROM0

|                           |

P1 |  7                    14  | nROM1

|                           |

P2 |  8                    13  | nROM2

|                           |

P3 |  9                    12  | nROM3

|                           |

| 10                    11  | OE

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS3_3