Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             24-Mar-92 01:34 PM

MS III Bus Address Decoder #2

J. Margolin     23 March 1992

Equations for Module _MS3_4

Device MS3_4

- Reduced Equations:

VRAM = (A20 & !nEXT & !nRVAS);

Int = (!A13 & !A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !nEWR &

!nEXT);

LED := (A1 & !A11 & !A12 & Int # !Int & LED # A12 & LED # A11 & LED);

nGRES := (A1 & A11 & !A12 & Int

# !Int & nGRES

# A12 & nGRES

# !A11 & nGRES);

SPARE := (A1 & !A11 & A12 & Int

# !Int & SPARE

# !A12 & SPARE

# A11 & SPARE);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             24-Mar-92 01:34 PM

MS III Bus Address Decoder #2

J. Margolin     23 March 1992

Chip diagram for Module _MS3_4

Device MS3_4

P20V8R

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

CLK |  1                    24  |

|                           |

nRVAS |  2                    23  | A1

|                           |

nEXT |  3                    22  | LED

|                           |

nEWR |  4                    21  | nGRES

|                           |

A20 |  5                    20  | VRAM

|                           |

A19 |  6                    19  | SPARE

|                           |

A18 |  7                    18  |

|                           |

A17 |  8                    17  | Int

|                           |

A16 |  9                    16  | A11

|                           |

A15 | 10                    15  | A12

|                           |

A14 | 11                    14  | A13

|                           |

| 12                    13  | nOE

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _MS3_4