Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             21-Jun-91 03:27 PM

Address decoder #1 for DSP Comm Board, PCB Rev 1, Rev A

Compatible with DSP Link Board

J. Margolin     2 May 1991

Equations for Module _DSPC1

Device DSPC1

- Reduced Equations:

!nBUFF = (!A17 & !A18 & !A19 & A20 & !nEXT & !nRVAS);

!nLATCHES = (!A12 & !A13 & A14 & !A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20

& !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68RD1 = (!A12 & !A13 & !A14 & A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 &

nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68RD0 = (!A12 & !A13 & A14 & A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 &

nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68WR = (!A12 & !A13 & A14 & A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 &

!nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nCGI = (!A12 & !A13 & !A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 &

!nEWR & !nEXT & !nRVAS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             21-Jun-91 03:27 PM

Address decoder #1 for DSP Comm Board, PCB Rev 1, Rev A

Compatible with DSP Link Board

J. Margolin     2 May 1991

Chip diagram for Module _DSPC1

Device DSPC1

P16V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nEXT |  1                    20  |

|                           |

A12 |  2                    19  | nEWR

|                           |

A13 |  3                    18  | nRVAS

|                           |

A14 |  4                    17  | nCGI

|                           |

A15 |  5                    16  | n68WR

|                           |

A16 |  6                    15  | n68RD0

|                           |

A17 |  7                    14  | n68RD1

|                           |

A18 |  8                    13  | nLATCHES

|                           |

A19 |  9                    12  | nBUFF

|                           |

| 10                    11  | A20

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DSPC1

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             21-Jun-91 03:27 PM

Address decoder #2 for DSP Comm Board, PCB Rev 1, Rev A

Compatible with DSP Link Board

J. Margolin     2 May 1991

Equations for Module _DSPC2

Device DSPC2

- Reduced Equations:

!nH68RD1 = (A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20

& nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nH68RD0 = (!A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20

& nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nH68WR = (!A12 & !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20

& !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             21-Jun-91 03:27 PM

Address decoder #2 for DSP Comm Board, PCB Rev 1, Rev A

Compatible with DSP Link Board

J. Margolin     2 May 1991

Chip diagram for Module _DSPC2

Device DSPC2

P16V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nEXT |  1                    20  |

|                           |

A12 |  2                    19  | nEWR

|                           |

A13 |  3                    18  | nRVAS

|                           |

A14 |  4                    17  |

|                           |

A15 |  5                    16  |

|                           |

A16 |  6                    15  | nH68RD1

|                           |

A17 |  7                    14  | nH68RD0

|                           |

A18 |  8                    13  | nH68WR

|                           |

A19 |  9                    12  |

|                           |

| 10                    11  | A20

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DSPC2