Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             22-May-90 05:25 PM

Gal 1 for X Programmer

J. Margolin     24 April 1990, WW Board

Equations for Module _XPROG1

Device XPROG1

- Reduced Equations:

!nE = (PM0 & PM2

# !PM1 & PM2

# !PM0 & PM1 & !PM2

# PM0 & !PM1

# PMX

# !PWR);

!nG = (!PM0 & PM1 & !PM2

# PMX

# !PWR

# PM0 & PM1 & PM2

# !PM0 & !PM1 & PM2);

!nPGM = (!PWR # PM0 & !PM1 & !PM2 & !PMX & PULSE);

!nCTL0 = (PM0 & !PM1 & !PM2 & !PMX & PWR);

!nCTL1 = (PM2 & !PMX & PWR # PM1 & !PMX & PWR # PM0 & !PMX & PWR);

EPT_12V = (PM1 & PM2 & !PMX & PWR);

EPT_0V = (!PM1 & PM2 # PMX # !PWR # PM1 & !PM2 # PM0 & !PM2);

!D7_PULSE = (!PM1 & PM2 # PMX # !PWR # PM1 & !PM2 # PM0 # PM2 & !PULSE);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             22-May-90 05:25 PM

Gal 1 for X Programmer

J. Margolin     24 April 1990, WW Board

Chip diagram for Module _XPROG1

Device XPROG1

P16V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

PMX |  1                    20  |

|                           |

PM2 |  2                    19  | D7_PULSE

|                           |

PM1 |  3                    18  | nE

|                           |

PM0 |  4                    17  | nG

|                           |

PULSE |  5                    16  | nPGM

|                           |

P1 |  6                    15  | nCTL1

|                           |

P2 |  7                    14  | nCTL0

|                           |

P3 |  8                    13  | EPT_12V

|                           |

PWR |  9                    12  | EPT_0V

|                           |

| 10                    11  | P4

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _XPROG1