Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             28-Feb-91 08:19 PM

Address decoder #3 for Memory Expansion Board, PCB Rev 1

J. Margolin     28 February 1991

Equations for Module _ME_3

Device ME_3

- Reduced Equations:

!n68WR = (!A12 & !A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

!nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68RD0 = (!A12 & !A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68RD1 = (A12 & !A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nLATCH = (A12 & !A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

!nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nZRAM = (A12 & A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & ZW1

& !ZW2 & !nEXT & !nRVAS

# A12 & A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nBUFF = (A19 & A20 & P1 & nEWR & !nEXT

# !A19 & A20 & P0 & nEWR & !nEXT

# A18 & !A19 & !A20 & nEWR & !nEXT

# !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !nEXT & !nRVAS

# A12 & A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

!nEXT

# !A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A19 & !A20 & nEWR & !nEXT

# !A12 & !A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

!nEXT);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             28-Feb-91 08:19 PM

Address decoder #3 for Memory Expansion Board, PCB Rev 1

J. Margolin     28 February 1991

Chip diagram for Module _ME_3

Device ME_3

P20V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nRVAS |  1                    24  |

|                           |

nEXT |  2                    23  | A12

|                           |

nEWR |  3                    22  | nBUFF

|                           |

A20 |  4                    21  | nLATCH

|                           |

A19 |  5                    20  | n68RD1

|                           |

A18 |  6                    19  | n68RD0

|                           |

A17 |  7                    18  | n68WR

|                           |

A16 |  8                    17  | nZRAM

|                           |

A15 |  9                    16  | ZW2

|                           |

A14 | 10                    15  | ZW1

|                           |

A13 | 11                    14  | P1

|                           |

| 12                    13  | P0

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _ME_3

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             28-Feb-91 08:19 PM

Address decoder #2 for Memory Expansion Board, PCB Rev 1

J. Margolin     19 February 1991

Equations for Module _ME_4

Device ME_4

- Reduced Equations:

!nRAM = (!A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !nEXT & !nRVAS);

!nROM0 = (!A18 & !A19 & A20 & P0 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nROM1 = (A18 & !A19 & A20 & P0 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nROM2 = (!A18 & A19 & A20 & P1 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nROM3 = (A18 & A19 & A20 & P1 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nROM4 = (A18 & !A19 & !A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             28-Feb-91 08:19 PM

Address decoder #2 for Memory Expansion Board, PCB Rev 1

J. Margolin     19 February 1991

Chip diagram for Module _ME_4

Device ME_4

P20V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nRVAS |  1                    24  |

|                           |

nEXT |  2                    23  |

|                           |

nEWR |  3                    22  |

|                           |

A20 |  4                    21  |

|                           |

A19 |  5                    20  | nROM4

|                           |

A18 |  6                    19  | nROM3

|                           |

A17 |  7                    18  | nROM2

|                           |

A16 |  8                    17  | nROM1

|                           |

A15 |  9                    16  | nROM0

|                           |

A14 | 10                    15  | nRAM

|                           |

A13 | 11                    14  | P1

|                           |

| 12                    13  | P0

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _ME_4