Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             27-Mar-90 07:19 PM

Address decoder #1 for DSK Board, PCB Rev 1, no E15

J. Margolin     27 March 1990

Equations for Module _DSK_3

Device DSK_3

- Reduced Equations:

!PEN = (!A11 & !A12 & !A13 & A14 & A15 & A16 & !A17 & A18 & !A19 & !A20

& SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nLATCHES = (A11 & !A12 & !A13 & A14 & A15 & A16 & !A17 & A18 & !A19 &

!A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS & !nRWS);

!nBUFF = (A18 & !A19 & A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT

# !A14 & !A15 & !A17 & !A19 & A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT

# !A16 & !A19 & A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT

# !A11 & !A12 & !A13 & A14 & A15 & A16 & !A17 & A18 & !A19 &

SEL0 & SEL1 & !nEXT);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             27-Mar-90 07:19 PM

Address decoder #1 for DSK Board, PCB Rev 1, no E15

J. Margolin     27 March 1990

Chip diagram for Module _DSK_3

Device DSK_3

P20V8C

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nRVAS |  1                    24  |

|                           |

nEXT |  2                    23  |

|                           |

nRWS |  3                    22  |

|                           |

A20 |  4                    21  | nBUFF

|                           |

A19 |  5                    20  | nLATCHES

|                           |

A18 |  6                    19  | PEN

|                           |

A17 |  7                    18  | XDIS

|                           |

A16 |  8                    17  | SEL1

|                           |

A15 |  9                    16  | SEL0

|                           |

A14 | 10                    15  |

|                           |

A13 | 11                    14  | A11

|                           |

| 12                    13  | A12

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DSK_3

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             27-Mar-90 07:19 PM

Address decoder #2 for DSK Board, PCB Rev 1, no E15

J. Margolin     27 March 1990

Equations for Module _DSK_4

Device DSK_4

- Reduced Equations:

!nRAM = (!A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & XDIS & !nEXT & !nRVAS);

!nZRAM = (!A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & XDIS & nEWR &

!nEXT & !nRVAS

# !A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & XDIS & ZW1 &

!ZW2 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!nROM0 = (!A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & XDIS & !nEXT & !nRVAS);

!nROM1 = (A18 & !A19 & A20 & XDIS & !nEXT & !nRVAS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             27-Mar-90 07:19 PM

Address decoder #2 for DSK Board, PCB Rev 1, no E15

J. Margolin     27 March 1990

Chip diagram for Module _DSK_4

Device DSK_4

P20V8C

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nRVAS |  1                    24  |

|                           |

nEXT |  2                    23  | nEWR

|                           |

A20 |  3                    22  | n68RD1

|                           |

A19 |  4                    21  | n68RD0

|                           |

A18 |  5                    20  | nROM1

|                           |

A17 |  6                    19  | nROM0

|                           |

A16 |  7                    18  | nRAM

|                           |

A15 |  8                    17  | nZRAM

|                           |

A14 |  9                    16  | XDIS

|                           |

A13 | 10                    15  | n68WR

|                           |

A12 | 11                    14  | ZW2

|                           |

| 12                    13  | ZW1

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DSK_4

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             27-Mar-90 07:20 PM

Address decoder #1 for E15 WW only

J. Margolin     27 March 1990

Equations for Module _DSK_5

Device DSK_5

- Reduced Equations:

!nBUFF = (!A14 & A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & XDIS & !nEXT

# A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & XDIS & !nEXT);

!nLATCHES = (A11 & !A12 & !A13 & A14 & A15 & A16 & !A17 & A18 & !A19 &

!A20 & !nEXT & !nRVAS & !nRWS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             27-Mar-90 07:20 PM

Address decoder #1 for E15 WW only

J. Margolin     27 March 1990

Chip diagram for Module _DSK_5

Device DSK_5

P20V8C

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nRVAS |  1                    24  |

|                           |

nEXT |  2                    23  |

|                           |

nRWS |  3                    22  |

|                           |

A20 |  4                    21  | nBUFF

|                           |

A19 |  5                    20  | nLATCHES

|                           |

A18 |  6                    19  | PEN

|                           |

A17 |  7                    18  | XDIS

|                           |

A16 |  8                    17  | SEL1

|                           |

A15 |  9                    16  | SEL0

|                           |

A14 | 10                    15  |

|                           |

A13 | 11                    14  | A11

|                           |

| 12                    13  | A12

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DSK_5